Vragen voor de illustratie van het bestand met emissies en activiteitsdata:

gebiedsemissie_met_activiteitendata_2013-juni2015.xlsx

Gebruik voor het beantwoorden van deze vragen de verschillende tabbladen. Lees eerst voor gebruik het Leesmij tabblad. Als de door u gewenste doorsnede niet in een van de tabbladen beschikbaar is, kunt u een kopie van een worksheet maken en daar de draaitabel aanpassen.

Voor meer informatie emissieregistratie@rivm.nl

# Case 1: 	koperemissies in het gebied van een waterkwaliteitsbeheerder

Vraag 1

Wat zijn de drie grootste diffuse bronnen van koper in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland?

Antwoord:

Ga naar tabblad <waterbeheerder>  selecteer de stof <Koper (Cu)> en als waterbeheerder naam <Hoogheemraadschap Rijnland>. De draaitabel  toont alle emissieoorzaken die in Rijnland voor Koper emissies hebben (zonder individuele bronnen  zie leesmij)

| Regenwaterriolen | 1554,95 | kg |
| --- | --- | --- |
| SBI 30.1: Scheepsbouw | 713,95 | kg |
| Zeeschepen stilliggend in havens coatings | 692,48 | kg |

Vraag 2.

Welk percentage dragen deze bronnen bij aan de totale diffuse emissies in het gebied?

Antwoord:

Nog steeds in dezelfde filter in de draaitabel van vraag 1.

|  | Belasting in kg | totaal | percentage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regenwaterriolen | 1554,95 | 4838,156732 | 32 | % |
| SBI 30.1: Scheepsbouw | 713,95 | 4838,156732 | 15 | % |
| Zeeschepen stilliggend in havens coatings | 692,48 | 4838,156732 | 14 | % |
| totaal |  |  | 61 | % |

Vraag 3.

Wat is de emissie van recreatievaartuigen indien tellingen zouden hebben uitgewezen dat het aantal recreatievaartuigen dat in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland verblijft in werkelijkheid 40.000 bedraagt?

Antwoord:

Nog steeds in dezelfde filter in de draaitabel van vraag 1.

| Recreatievaart coatings | bezit recreatievaartuigen | aantal | 12204,7697 | 659,056 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FICTIEF ophogen van aantal vaartuigen |  |  | 40000 | 2159,995 |

( 40.000/12.204,8)*659 = 2160

Vraag 4.

U komt er achter dat er zich in het afwateringsgebied de “KAAGER POLDER RNWE_1602” geen scheepwerf bevindt. Wat is de vermindering van de hoeveelheid emissies door scheepswerven in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland?

Antwoord:

Om deze vraag te beantwoorden open tabblad <waterbeheerder_afw_eenheid>  Kies <Koper (Cu)>,  waterbeheerder <Hoogheemraadschap Rijnland>   scrol naar benenden tot scheepsbouw en zie daar.

| KAAGER POLDER RNWE_1602 | 2284 | SBI 30.1: Scheepsbouw - WATER | 1 ARBEIDSPLAATS | 0,032385 | 243,6342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vraag 5.

In het afwateringsgebied “BEBOUWD GEBIED VAN IJMUIDEN” bevinden zich continue 10 zeeschepen met een gemiddeld nat onderwateroppervlak van 1000 m2. U past de geleverde emissies hierop aan. Wat is het verschil in de emissie van koper?

Antwoord:

De draaitabel filter kan blijven staan na vraag 4,  zoek op < Zeeschepen varend van/naar/in havens coatings>  Door de lijst te scrollen.

| BEBOUWD GEBIED VAN IJMUIDEN | 714 | Totaal nat scheepsoppervlak | M2 | 5722,433 | 104,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ophogen van natoppervlakte van 5700 naar 10000 |  |  |  | 10000 | 183,22 |

(10000/5722)*105 = 183

# Case 2:	arseenemissies in een KRW-stroomgebied

Vraag 1.

Wat is de grootste diffuse bron van arseen naar oppervlakte water in Nederland?

Antwoord:

In de draaitabel <deelstroomgebied> zet stoffilter op <Arseen (As)> en  de filter voor stroomgebieden op <all> .  En bekijk de lijst met emissies.

| STOF_NAAM | Arseenverb. (als As) |
| --- | --- |
| DEELSTROOMGEBIED_NAAM | (All) |

| Gewolmaniseerd hout in de waterbouw | OPPERVLAKTEWATER | 1 M1 | 1 | 4050,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vraag 2.

Wat is de grootste diffuse bron van arseen naar oppervlakte water in het stroomgebied Rijn-West?

Antwoord:

Filter voor deelstroomgebied aanpassen:

| STOF_NAAM | Arseenverb. (als As) |
| --- | --- |
| DEELSTROOMGEBIED_NAAM | Rijn-West |

| Gewolmaniseerd hout in de waterbouw | OPPERVLAKTEWATER | 1 M1 | 0,49 | 1994,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Volgens deze gegevens  wordt de helft van de emissie van arseen in Nederland bevind zich dus in rijn west en veroorzaakt door verduurzaamd hout in de waterbouw.

Vraag 3.

Wat is uw indruk van de nauwkeurigheid van de bijdrage van deze grootste bron in het stroomgebied Rijn_West?; Heeft u meer vertrouwen in de emissiefactor of in de regionale verdeling van de activiteitsdata? Wat zijn uw overwegingen daarbij?  TIP: Maak hierbij tevens gebruik van het factsheet “Verduurzaamd hout in de waterbouw”.

Antwoord :

http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Verduurzaamd%20hout%20in%20de%20waterbouw.pdf

In de Factsheet “Uitloging van verduurzaamd hout in de waterbouw” staat in hoofdstuk 9 Regionalisatie vermeld dat deze bron regionaal wordt verdeeld met de parameter “Lengte van oevers”.  Aangezien lang niet alle oevers zullen zijn voorzien van verduurzaamd hout is de regionale verdeling van deze emissiebron voor verbetering vatbaar. Op het niveau van het gehele stroomgebied kan de verdeling met “Lengte van oevers” misschien voldoen. Op lagere niveaus kunnen echter grote vraagtekens worden geplaatst bij de nauwkeurigheid.

Vraag 4.

Als u maatregelen zou moeten nemen om de waterkwaliteit in Rijn-West ten aanzien van arseen te verbeteren welke emissie-bronnen zou u dan overwegen om aan te pakken? Zijn er afwaterings-gebieden (AI) in Rijn-West waar de aanpak van andere bronnen meer voor de hand ligt?

| Antwoord: grootste bronnen zijn: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gewolmaniseerd hout in de waterbouw | 1994,9 | kg |
| Depositie Nederland | 83,1 | kg |
| Depositie NCP | 207,3 | kg |
| Regenwaterriolen | 60,8 | kg |

Van deze bronnen is de atmosferische depositie grotendeels afkomstig uit het buitenland en daarom niet gemakkelijk beïnvloedbaar. Bij het vervangen van oeverbeschoeïngen kan gekozen worden voor schonere varianten. Dit zal in zo’n groot gebied zeker wel enige decennia in beslag kunnen nemen. De grotere regenwaterriolen kunnen van infiltratiefilters worden voorzien voor zover dat nog niet is gebeurd.

Vraag 5.

U besluit om filters te plaatsen op ongezuiverde regenwaterriolen in afwateringsgebieden in Rijn-West waar meer dan 2 kilogram arseen per jaar wordt geloosd. Om hoeveel afwateringsgebieden gaat het?

Antwoord:

Selecteer in de draaitabel

| STOF_NAAM | Arseenverb. (als As) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEELSTROOMGEBIED_NAAM | Rijn-West |  |  |
| Zoek op Regenwaterriool, en selecteer dit stuk in een nieuw excel blad. Sorteer en dan kom ik op de onderstaande lijst. |  |  |

| AFWATERINGSEENHED_NAAM | Sum of EMISSIE |
| --- | --- |
| STADSBOEZEM | 3,7 |
| SLOTERBINNEN EN MIDDELV. GEC. POLDERS | 3,7 |
| NIEUWE- EN OOSTELIJKE DRIEMANSPOLDER ROND ZOETERMEER | 2,3 |
| BIJLMERMEER | 2,2 |
| GEESTMERAMBACHT | 2,0 |

# Case 3: Doorrekenen effecten van generieke beleidsmaatregelen.

De EU besluit (fictieve maatregel) dat binnen tien jaar de toepassing van zinkanodes in vaste en mobiele toepassingen moet worden vervangen door minder vervuilende installaties.

Vraag 1

Wat is de hoeveelheid emissie van zink die hiermee op landelijk niveau wordt aangepakt in het basisjaar? Welk percentage van de landelijke belasting van oppervlaktewater door diffuse bronnen wordt hiermee aangepakt? (Tip: gebruik een label (tekst-)filter op het veld “emissieoorzaak omschrijving”)

Antwoord: Een draaitabel met daarin de  stof zink geselecteerd. Ik heb hier deelstroomgebied gekozen maar maakt niet uit welke. Kies <Zinkverb. (als Zn)> en Alle gebieden.   Filter met de colomfilter op zeeschepen annodes.

| STOF_NAAM | Zinkverb. (als Zn) |
| --- | --- |
| DEELSTROOMGEBIED_NAAM | (All) |
| EMISSIEOORZAAK_CODE | PROCES_OMSCHRIJVING |
| 0230801 | Zeeschepen anodes NCP |

| Zeeschepen anodes NCP Total | 93140,1 | kg |
| --- | --- | --- |

Vraag 2

Wat is de hoeveelheid emissie van zink die hiermee in het beheersgebied van Rijkwaterstaat Zuid-Holland wordt aangepakt in het basisjaar? Welk percentage belasting van oppervlaktewater door diffuse bronnen in het beheersgebied van Rijkwaterstaat Zuid-Holland wordt hiermee aangepakt? (Tip: gebruik een label filter op het veld “emissieoorzaak omschrijving”)

Antwoord:

| STOF_NAAM | Zinkverb. (als Zn) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WATERBEHEERDER_NAAM | Rijkswaterstaat Zuid-Holland |  |  |  |  |
| PROCES_OMSCHRIJVING |  | Sum of EMISSIE |  |  |
| Corrosie zinkanodes sluisdeuren |  | 51,8185269 | 0,506553 | % |
| Binnenvaart anodes |  | 2111,138592 | 20,63746 | % |
| Zeeschepen stilliggend in havens anodes |  | 3933,926861 | 38,45615 | % |
| Zeeschepen anodes NCP |  | 15,59492397 | 0,152448 | % |
| Visserschepen anodes NCP |  | 1,55094476 | 0,015161 | % |
| Vissersschepen stilliggend in havens anodes |  | 214,8136286 | 2,099913 | % |
| Zeeschepen varend van/naar/in havens anodes |  | 2223,26917 | 21,73359 | % |
| totaal van filter op anode |  | 8552,112648 | 83,60128 | % |
| totaal alle bronnen in zuid-holland |  | 10229,64335 |  |  |

Vraag 3

De EU besluit (fictieve maatregel) dat binnen vijf jaar alle ongezuiverde lozingen van tuinbouwkassen beëindigd moeten worden. De emissies van nutriënten door de glastuinbouw zullen hiermee met 90% worden teruggedrongen.

Wat is de hoeveelheid emissie van fosfor (P-totaal) die hiermee op landelijke niveau wordt aangepakt in het basisjaar? Welk percentage van de landelijke belasting van oppervlaktewater door diffuse bronnen wordt hiermee aangepakt? (Tip: gebruik een label filter op het veld “emissieoorzaak omschrijving”)

Antwoord:

|  |  | 10% overgebleven |
| --- | --- | --- |
| Glastuinbouw | 105743,8 | 10574,4 |
| totaal | 4169620 | 2,3 |

((105743-10574)/4169620)*100 = 2.3 %  daling door deze fictieve maatregel.

Vraag 4

Het areaal van de glastuinbouw in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zal bovendien de komende jaren naar 3000 hectare worden teruggebracht (fictief getal). Wat is de resterende lozing van fosfor (P-totaal)? Met welk percentage zijn hiermee de emissies van fosfor (P-totaal) in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland teruggedrongen?

Antwoord:

| Glastuinbouw | areaal glastuinbouw | hectare | 3474,23298 | 37421 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nieuw areal doel |  |  | 3000 | 32313 |
| Totaal van heel Delftland |  |  |  | 106473 |

Percentage afname = (37421-32313)/106473)*100 = 4,8%